附件1

智慧工地建设清单（试行）

| 项目 | 子系统 | 基本要求 | 基础项 | 提高项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 实名制管理 | 每个工程的人员出入口，安装身份识别（人脸、指纹、虹膜、手机NFC或其他生物特征）设备采集人员信息。 | N1 |  |
|  | 证件 管理 | 对管理人员、特种作业人员、安管人员的岗位证书、从业经历、继续教育、诚信记录等实现信息化管理。 |  | N2 |
|  | 工资 管理 | 具备项目工资款拨付及农民工工资发放情况动态监管，自动进行拖欠风险预警提示。 |  | N2 |
|  | 培训教育管理 | 对从业人员的学习培训和继续教育等信息，实现信息化管理。 |  | N2 |
| 智慧监控 | 扬尘噪声监测 | 设置扬尘噪声监测设备及其配套监控软件，实时采集现场PM2.5、PM10、噪声、温度等相关环境数据，并实现联动喷淋降尘处置。房建工程用地面积每2万平方米不少于 1个监测点。距离基坑或项目主体结构不大于10米范围，或距离工程主要出入口不大于5米范围。市政工程参照执行。 | N1 |  |
|  | 视频 监控 | 400W球型摄像机：安装在塔式起重机或周边建筑物制高点上及主出入口大门，对在建工程360°全方位进行监控。 400W枪型摄像机：安装在工地出入口、冲洗区、主要通道、施工升降机、物料加工区、工人生活区（可选）、项目部会议室等。 | N1 |  |
|  | 车辆出入管理 | 通过车牌识别功能，自动登记车辆出入信息，建立车辆信息库，掌握进出项目车辆基本数据。 |  | N2 |
| 智慧监控 | AI行为分析 | 采用AI智能识别技术实现施工现场安全帽佩戴、安全绳和反光衣穿戴，以及临边防护、裸土覆盖、明火烟雾、车辆冲洗等场景智能识别，进行预警提示防控。 |  | N2 |
|  | 临边、卸料平台预警 | 在工程施工现场四口、五临边等容易发生高处坠落的位置，安装临边预警装置。现场卸料平台全部安装、使用智慧监测与报警装置。 |  | N2 |
|  | 深基坑监控 ☆ | 现场基坑安装、使用智慧监测装置，根据不同深基坑安全等级和施工工法，进行相关数据实时在线监测、高效预警。 |  | N2 |
|  | 高支模监控 ☆ | 现场安装、使用混凝土模板支撑体系智慧监测与报警装置。 |  | N2 |
|  | 水电 监控 | 使用智能水表、电表实时监测办公区、生活区、施工区用水、用电情况，为项目节水、节电管理提供数据支撑。 |  | N2 |
| 起重机械 | 施工升降机安全监控 | 现场施工升降机全部安装、使用安全监控报警智能设备，具备驾驶员人脸识别、人员限载及运行状态等实时监控、预警功能。 | N1 |  |
|  | 塔式起重机安全监控 | 对塔式起重机全部安装、使用安全监控报警智能设备，对定期检查、维修保养及运行状态等基本信息进行管理，具备群塔防碰撞、自动报警等功能。 | N1 |  |
|  | 吊钩可视化 | 现场塔式起重机全部安装、使用吊钩可视化监测系统，指导司机吊物操作，提高塔机作业的安全性。 |  | N2 |
|  | 钢丝绳监测管理 | 采用数字化探头设备监测钢丝绳的实时损伤、断丝、磨损、锈蚀、疲劳、变形等数据，研判损伤发展趋势，超限超载实时预警，实现远程数据管理、数据查看、数据分析等功能。 |  | N2 |
| 起重机械 | 塔式起重机安装拆卸安全监控 | 对塔机在安装、顶升、拆卸作业过程中，实时采集顶升横梁、爬爪、位移等作业数据，对违规操作、不安全状态进行实时声光报警，实现远程监督、移动监督、预警防控为特征的数字化监管。 |  | N2 |
| 智慧提质 | 关键工序可视化追溯管理 | 对混凝土浇筑、混凝土取样、制样及送样、土方回填、防水工程和外墙保温工程等关键工序的可视化追溯管理。 |  | N2 |
|  | 混凝土试块信息化管理 | 实现实时监测标养室温度、湿度，对混凝土试块到达养护龄期的进行预提醒。 |  | N2 |
|  | 信息化实测实量 | 采用三维激光扫描仪、智能靠尺、智能角尺、智能回弹检测仪、智能水平仪等智能设备进行工程质量实测实量，实时生成检测结果。 |  | N2 |

注：1.本清单将结合试行情况适时调整。

2.标☆项目，根据《关于进一步压实责任 强化能力抓好房屋市政工程安全管理的通知》（鄂建文〔2021〕43号）要求，深度超过8m且地质条件、周围环境和地下管线复杂的基坑施工要安装位移变形监测预警系统；搭设高度超过16m的混凝土模板支撑工程施工要应用模板支撑变形监测系统。

3.X为创新项，企业可根据工程项目特点和管理能力，创新实施内容。

附件2

智慧工地建设联系人

| 填报单位： |  |  | 时间： 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 联系电话 | 备 注 |
|  |  |  |  | 分管领导 |
|  |  |  |  | 联络员 |

注：请与智慧工地建设实施方案和示范项目情况，于2023年4月15日前一并报送省厅。

附件3

智慧工地示范推进项目信息表

| 填报单位： |  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 施工进度 | 智慧工地建设内容 | 示范建设特点 | 项目联系人 及电话 | 备 注 |

注：请各市州推荐3-5个示范建设项目，于2023年4月15日前报送省厅。